济宁正东化工有限公司

氯化系列、医药中间体产品及精磺胺扩建技改项目（一期）

环境影响评价公众参与第二次公示

- 一、建设项目名称及概况

项目名称：氯化系列、医药中间体产品及精磺胺扩建技改项目（一期）

项目地点：鱼台张黄化工产业园

项目总投资：18989.2万元

建设性质：改扩建

二、建设项目可能对环境造成的影响及环保措施

拟建项目污染产生及治理措施：

（1）废气污染物产生及防治特点

装置区废气：

一车间：一车间设置一套氨水吸收+二级水吸收+一级酸吸收装置和一套一级水喷淋+二级液碱喷淋+二级活性炭吸附装置，其中含氨废气处理后的尾气引入一车间P1排气筒，高30m，内径0.5m，风机风量5000m3/h；其余酸性废气处理后引入二车间二级活性炭吸附装置处理后，经P2排气筒排放，高30m，内径0.8m，风机风量为9000m3/h；

二车间：二车间设置一套一级水喷淋+二级液碱喷淋+二级活性炭吸吸装置，配套设置1根30m排气筒（P2），内径0.8m，风机风量为9000m3/h；

三车间：三车间设置一套一级水喷淋+二级液碱喷淋+二级活性炭吸吸装置，配套设置1根30m排气筒(P3)，内径0.8m，风机风量为9000m3/h；

四车间：四车间设置一套一级水喷淋+二级液碱喷淋+三车间二级活性炭吸吸装置，配套设置1根30m排气筒(P3），内径0.8m，风机风量为9000m3/h；

罐区废气：大小呼吸废气经管道引入二车间废气装置处理后，经P2排气筒排放

污水处理站：罐组六大小呼吸废气、三效蒸发不凝气、污水处理站产生的废气经污水处理区废气处理装置（二级液碱喷淋+活性炭吸附）处理后，经P5排气筒排放；

导热油炉废气：天然气燃烧废气经P4排气筒直接排放。

无组织废气：无组织排放废主要考虑生装置区由于跑、冒、滴、漏等环节产生的废气、污水处理站废气及危废仓库未收集的废气，采取合理措施后，各污染物厂界均能达标排放。

（2）废水产生及防治特点

拟建项目产生的废水主要包括生活污水、工艺废水、车间地面清洁废水、废气治理过程产生的废水、循环冷却塔排水等。经厂区污水处理站预处理后排入园区污水处理厂深度处理。

（3）噪声产生及防治特点

主要采取消声、基础减震、隔声等措施降低噪声对环境的影响。

（4）固废产生及防治特点

本项目产生的固体废物主要包括职工生活垃圾、废滤布、废活性炭、精馏残渣、废导热油、污水处理站污泥等，均得到合理处置。

三、结论

建设单位须严格遵守“三同时”规定，落实本报告提出的环保措施和建议，确保环保设施正常运行，确保本项目所在区域环境质量不受本项目建设的影响。从环保角度而言，项目建设可行。

四、环评报告书征求意见稿及公众意见表的网络链接及查阅纸质报告书的方式和期限

网络链接：www.jnzhengdong.cn/NewsDetail.aspx?ID=35

纸质报告书：即日起十个工作日内与建设单位联系，联系人方式见第七条。

- 五、征求公众意见的范围和主要事项

征求意见的公众范围为厂区周边的居住区、文化区及农村中人群较集中的区域。征求当地群众和政府部门对本工程建设的意见，对本工程建设期和运营期所造成的环境影响（主要是噪声、废气、污水、固废等）的态度、要求及其他意见等。

- 六、公众提出意见的方式和途径

您可以通过电话、电子信箱以及邮寄信件的方式向建设单位和环评单位反馈您的宝贵意见和建议，请公众在发表意见的同时提供详尽的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。

- 环评单位联系信息

环评单位名称：济宁富美环境研究设计院有限公司

联系人：陈工

联系电话：0537-2395806

八、建设单位联系信息

建设单位名称：济宁正东化工有限公司

联系人：吴总

联系电话：13328191353

公告期限：自公示之日起十日。

济宁正东化工有限公司                                           2021.9